|  | HZS90混凝土搅拌站配置（标准型） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数、规格及说明 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  | 搅拌系统 | - 型号：JS1500 - 型式：双卧轴强制式 - 进料容量：2400 L - 出料容量：1500 L - 最大卸料高度：4.1 m 6、最大骨料粒径(卵石/碎石)：80/60 mm 7、减速机功率：30kW 2台 8、搅拌叶片、衬板：耐磨材料 系统说明： - 搅拌机设计合理，搅拌时间短、消耗低、噪声小、易损件寿命长。 - 搅拌叶片与衬板均使用耐磨材料，经久耐用，拆卸更换方便。 |  | 路通 （采用原装进口意大利邦飞利减速机） |  |  |  |  |
| 2 |  | 电控系统 | 电气控制系统由电脑主机、显示器，打印机、通信电缆等组成。 1、运行与管理于一体，操作简单方便。 2、配料系统采用微机集中控制。 3、搅拌站运行数据可保存10年以上，便于设置管理。 4、配方可以用数字表示，方便用户识别，配方数可达几十种。 5、在脱离自动控制的情况下，手动操作系统仍能完成对搅拌站的控制,如配料，搅拌，卸料等工作。 6、本系统强电部分自成一体，与弱电部分完全分开，提高了弱电的抗干扰能力，也使强电部分大为简化，维护更为方便。 7、配有监视系统。 系统说明： 本系统具有性能先进，可靠性高，外型美观等特点。控制台采用人机工程学原理设计，操作舒适。 |  | 1.控制系统：山东博硕 2．电器件：西门子或施耐德 |  |  |  |  |
|  | HZS90混凝土搅拌站配置（标准型） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数、规格及说明 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 3 |  | 提升系统 | 骨料提升系统采用皮带输送机。 - 悬挂式齿轮减速机：SDY625 - 电机功率：22 Kw 3、皮带规格：B=800 4、皮带速度：2.0m/s 5、输送能力：350m3/h 系统说明： 输送机上盖下兜,可适应全天候工作。暂存料斗缩短了配料时间，提高了生产率。 |  |  | 电机： 山东开元 减速机： 天津中海上达 |  |  |  |
| 4 |  | 骨料暂存斗 | 1、暂存料斗容积：2.4m3 2、气缸: Φ125 系统说明: 暂存料斗能够暂存一罐骨料,省去了配料时间，提高了生产率。 |  |  | 气缸：台湾亚德客 |  |  |  |
| 5 |  | 骨料称量系统 | 骨料称量系统由：骨料仓、机架、称量斗、骨料输送机、传感器等组成。 - 骨料仓 - 容量：15m3×4 - 落料门:8个 - 气缸:Φ100 8台 2、称量斗 - 容量：1.33方×4 - 计量方式：单独计量 - 传感器：1000kg×16 - 气缸:Φ100 4台 (5)计量精度:±2% 3、皮带输送机 （1）皮带规格：800mm （2）皮带速度：1.6 m/s 4、电机功率： 7.5Kw 系统说明： 骨料仓采用装载机或上料皮带机上料。骨料仓设为四斗，每斗容量15m3。每个储料斗有两个卸料门，以实现计量时的粗称和精称。骨料计量斗有四个，每个骨料计量斗通过四只传感器吊挂于储料仓机架上，四只传感器 |  |  | 气缸：台湾亚德客 传感器：美国梅迪亚 振动器：浙江欧力 |  |  |  |
|  | HZS90混凝土搅拌站配置（标准型） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数、规格及说明 |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  | 发出的信号经处理后送往主控制室内的微机中，通过二次仪表转换变成物料重量值显示出来。四个称量斗下设一条水平皮带机。骨料配料完毕，由水平皮带机送入斜皮带输送至楼顶的暂存料斗内，等待和其它物料一起卸入搅拌机内。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 水泥称量系统 | 水泥称量系统由水泥称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 - 水泥称量斗： - 容积：1000L - 称量范围：0～1000 kg - 称量精度：±1% - 传感器： 500 kg×3 - 气动蝶阀：DN300 系统说明： 水泥称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门采用气动蝶阀，开门灵活，密封严密。 |  |  | 传感器：美国梅迪亚 蝶阀： 仕高玛 |  |  |  |
| 7 |  | 粉煤灰 称量系统 | 粉煤灰称量系统由粉煤灰称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 - 粉煤灰称量斗： - 容积：1000L - 称量范围：0～1000 kg - 称量精度：±1% - 传感器： 500 kg×3 - 气动蝶阀：DN300 系统说明： 粉煤灰称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门采用气动蝶阀，开门灵活，密封严密。 |  |  | 传感器：美国梅迪亚 蝶阀： 仕高玛 |  |  |  |
| 8 |  | 水 称量系统 | 水称量系统由：用户自建水池、水泵、水称量斗、气动蝶阀等组成。 - 供水泵型号：QY25-17-2.2 - 卸水泵型号：ISG100-100 - 气动蝶阀: DN100 - 水称容积： 500L 5、传感器： 1000kg 6、称量精度： ±1% 系统说明： 水泵在控制系统的控制下，将水池里的水泵到水称量斗内，经传感器称量到预设数值时,泵停。卸料时卸水泵开启,使水流向搅拌机内。 |  |  | 水泵： 上海人民 传感器：美国梅迪亚 |  |  |  |
|  | HZS90混凝土搅拌站配置（标准型） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数、规格及说明 |  | 备注 |  |  |  |
| 9 |  | 液态外加剂 称量 系统 |  | 液态外加剂称量系统由：外加剂储箱、外加剂称、水泵、传感器等组成。 - 供外加剂泵型号：DFW40-125(I) /2/3 2、外加剂称： 45L 3、外加剂储箱：5m3 4、称量精度： ±1% 5、传感器： 100kg 6、气动蝶阀： DN50 系统说明： 外加剂泵在控制系统的控制下，将外加剂箱里的外加剂泵出，经传感器计量到预设数值时，蝶阀关闭。卸料时气动蝶阀开启,使外加剂流向水称量斗,与水一起流入搅拌机内。同时水泵继续工作经另一路蝶阀循环外加剂，起搅拌作用，以防外加剂沉淀，外加剂泵由微机控制开关。 |  | 外加剂泵： 上海东方 传感器：美国梅迪亚 |  |  |  |
| 10 |  | 气路 系统 |  | 气动系统由空压机、气缸、电磁阀、气路元件等组成。 1、空压机：V-2.0/10 2、电磁阀 4V310-10 2W-040 3、气源处理件 系统说明： 空压机中的压缩空气经过气源处理件净化、减压、加油后进入各支路，正常工作状态气路中压力应保持在0.7-0.9Mpa范围内。 |  | 空压机： 台湾捷豹 |  |  |  |
| 11 |  | 主楼 支架 |  | 由梯子、平台、护栏、钢构支架等组成。 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 拢料斗 |  | 拢料斗安装在搅拌机下面，搅拌好的混凝土经拢料斗溜入混凝土运输车。 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 外包装 |  | 主楼部分采用夹芯板装饰,外观整齐。 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 除尘 系统 |  | 除尘系统由除尘器、除尘管等组成。 1、除尘器： 2、除尘管：Φ150 系统说明 主楼内部设有除尘装置，主机、暂存料斗、粉料计量斗中产生的灰尘经由除尘器中过滤布袋，反吹装置每隔一段时间将灰尘振落，上部风机将干净空气引到室外。 |  | 主机除尘器：路通 |  |  |  |
| HZS90混凝土搅拌站配置（标准型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数、规格及说明 |  | 备注 |  |  |  |
| 15 |  | 螺旋 输送机 |  | 水泥螺旋输送机: 粉煤灰螺旋输送机： - 规格：Ф273 (1)规格: Ф273 - 数量:2条 (2)数量:1条 (3)输送量： 65t/h (3)输送量: 65t/h (4)电机功率：15 kW (4) 电机功率：15 kW 系统说明： 1、水泥输送采用全密封装置，出料口与计量斗采用软连接不影响计量精度。 2、接料口为万向球节,可调节角度偏差,且密封性好。 3、螺旋叶片与筒体间隙小，传输效率高。 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 水泥仓 |  | 水泥仓： - 规格:100t×3 比重按1.5t/ m3计算 - 除尘器:3个 - 阻旋式料位计：ZXK 6个 系统说明： 水泥仓设有上、下料位。粉料由粉料仓上部吹入，粉料仓顶部设有除尘装置，减轻了粉料仓负荷压力，并且防止了粉尘对空气的污染。破拱装置安置在锥部，与气路系统、控制系统组合，可实时地对水泥进行自动破拱，也可手动破拱。 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 控制室 |  | 控制室: 1、采用彩色夹心板，具有保温、隔热功能。 2、空调（冷暖型） 3、支架 系统说明： 控制室宽敞明亮，视野开阔 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 随机 配件 |  | - 随机专用工具1套。 - 使用说明书1套。 - 橡胶电缆等1套。 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 总功率 |  | 约160kW |  |  |  |  |  |

注：本产品不断改进，以上参数如有改动，请以实物为准

潍坊市路通机械电子有限公司

地址：山东省安丘市经济开发区