潍坊奥华环保新材料科技有限公司

热熔渣制岩（矿）棉生产线项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：潍坊奥华环保新材料科技有限公司

编制单位：山东豌豆环境检测服务有限公司

二〇一九年二月

建设单位：潍坊奥华环保新材料科技有限公司

法人代表：汤善勤

编制单位：山东豌豆环境检测服务有限公司

法人代表：孙秀明

项目负责人：侯浩

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 电话：15006657962 | 电话：0536-66100301 |
| 邮编：262405 | 邮编：261041 |
| 传真： | 传真： |
| 地址：潍坊市高新区钢厂工业园潍钢东路 | 地址：潍坊高新区健康东街以南高新二路以东生物医药加速器505室 |

目  录

第一章 项目概况	1

第二章 验收依据	2

2.1法律、法规和规章制度	2

2.2验收评价标准	2

2.3环评报告及审批文件	3

第三章 项目建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2项目工程概况	9

3.3 主要原辅材料及燃料	10

3.4 主要设备	12

3.5水源及水平衡	14

3.6生产工艺	16

3.7项目变动情况	21

第四章  环境保护设施	23

4.1 污染物治理/处置设施	23

4.2其他环保设施	25

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	26

4.4 项目生产设备	27

第五章 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	29

5.1 环境影响报告书结论与建议	29

5.2 审批部门审批决定	36

第六章 验收执行标准	37

6.1 废气执行标准	37

6.2 废水执行标准	38

6.3 噪声执行标准	38

第七章 验收监测内容	39

7.1 监测目的和范围	39

7.2废气监测内容	39

7.3 废水监测内容	40

7.4 噪声监测内容	41

第八章 质量保证和质量控制	42

8.1监测分析方法	42

8.2人员资质	43

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	43

第九章  验收监测结果	45

9.1验收监测期间工况调查	45

9.2环境保护设施调试效果	45

第十章 环评批复落实情况	52

第十一章 验收监测结论	54

11.1 污染物排放监测结果	54

11.2 验收结论	55

第十二章 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	56

附件1 项目环评审批意见	57

附件2 验收监测委托书	61

附件3 工况情况记录表	62

附件4 环境管理制度	65

附件5 防渗证明	85

附件6 废水综合利用协议	86

附件7 检测报告	87

- 第一章 项目概况

潍坊奥华环保新材料科技有限公司租赁潍坊特钢集团有限公司2#高炉（1360m3）西侧、鼓风机站及配套冷却塔北侧、焦炭料场东侧、综合料场及老电厂南侧的预留用地，占地面积为106667m2（160亩）。

公司“热熔渣制岩（矿）棉生产线项目”环境影响报告书于2017年11月10日由潍坊市环保局高新区分局审批（潍环高书审字[2017]13号），项目主体工程为3座矿渣棉生产车间（每座车间包括2×2万吨矿渣棉生产线），设计年产12万吨矿渣棉（全部为板状矿渣棉），项目整体报批。

该项目的1#车间（包括1、2#矿渣棉生产线）于2017年11月开工建设，2018年8月开始调试（试运行）。项目实际分期建设、分期验收，本次验收的项目为一期工程，即1#车间，设计年产4万吨矿渣棉，其中板状矿渣棉2万吨/年，粒状矿渣棉2万吨/年。后续工程正在建设。

1#线以热熔态高炉矿渣为主原料，以石英砂为酸度调节剂、以玄武岩为调色剂、以酚醛树脂为粘结剂，经计量配料（投料）、调质、均质、离心成纤（离心机，加入少量酚醛树脂）、集棉、布棉、固化、切割、包装而生产板状矿渣棉。

2#线以热熔态高炉矿渣为主原料，以石英砂为酸度调节剂、以玄武岩为调色剂，经计量配料（投料）、调质+均质、离心成纤（离心机，不加酚醛树脂）、集棉、布棉、包装而生产粒状矿渣棉。

项目（一期）实际投资8000万元，其中环保投资127万元。

受潍坊奥华环保新材料科技有限公司的委托，山东豌豆环境检测服务有限公司承担了该建设项目的竣工环境保护验收检测工作。在查阅相关文件和技术资料的基础上，我公司于2018年10月11日安排专业技术人员对项目区域进行了现场勘察和资料收集，并于2018年10月11日-10月12日和2018年10月22日-10月23日对项目进行现场监测及检查，根据专家意见，于2019年1月4日-1月5日对1#线固化工序排气筒（P2）排放的废气中甲醛、酚类和外排到特钢集团高炉渣池的生产废水进行了补测，根据验收监测结果和现场检查情况编制完成了本验收报告。

- 第二章 验收依据

- 2.1法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日）

3、《山东省环境保护条例》（山东省人大常委会（2001）第16号公告，2001年12月）

4、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令253号，1998年）

5、《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院第682号令，2017年7月16日）

6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）

7、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）

8、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站验字[2005]188号）

9、《转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》（鲁环函[2012]509号）

10、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告 2018年 第9号

11、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）

- 2.2验收评价标准

- 有组织废气：固化炉烟气和集棉、切割粉尘排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求，酚类和甲醛排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。

- 厂界无组织废气：粉尘、甲醛和酚类排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放标准要求。

3、废水：符合《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/676－2007）要求。

4、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准。

5、固废执行：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求。

- 2.3环评报告及审批文件

1、山东赛飞特集团有限公司《潍坊奥华环保新材料科技有限公司热熔渣制岩（矿）棉生产线项目环境影响报告书》（2017.10）

2、《潍坊奥华环保新材料科技有限公司热熔渣制岩（矿）棉生产线项目环境影响报告书环境影响报告书的批复》（潍环高书审字[2017]13号，2017.11.10）

- 第三章 项目建设情况

- 3.1地理位置及平面布置

潍坊奥华环保新材料科技有限公司位于高新技术开发区潍坊特钢集团厂区内，项目北侧为铁路，南侧为冷却塔，西侧为潍坊特钢自备发电厂粉煤灰锅炉脱硝系统，东侧为潍坊特钢集团冲渣泵房。

项目厂区地理位置图见图3.1-1，厂区平面布置图见图3.1-2，厂区雨水及污水管线走向图见图3.1-3，项目周边环境敏感目标图见图3.1-4。

N

图3.1-1厂区地理位置图

北

图3.1-2 厂区平面布置图

北

图3.1-3 厂区雨水及污水管线走向图

图3.1-4 周边环境敏感目标图

旭龙盐化

3.2项目工程概况

潍坊奥华环保新材料科技有限公司实施的热熔渣制岩（矿）棉生产线项目（一期）实际总投资约8000万元，其中环保投资127万元。项目（一期）设计年产4万吨矿渣棉，其中板状矿渣棉2万吨/年，粒状矿渣棉2万吨/年。

本项目基本情况详见表3.2-1。项目主要建（构）筑物情况见表3.2-2。

表3.2-1 项目基本情况一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 潍坊奥华环保新材料科技有限公司热熔渣制岩（矿）棉生产线项目（一期） |
| 建设单位 | 潍坊奥华环保新材料科技有限公司 |
| 建设地点 | 潍坊市钢城工业园潍钢集团厂区内 |
| 建设性质 | 新建 |
| 总投资 | 8000万元 |
| 环保投资 | 127万元，占总投资比例1.6% |
| 总占地面积 | 23754m2 |
| 生产能力 | 年产岩棉4万吨 |
| 职工人数 | 项目定员65人，其中工人60人，管理及技术人员5人 |
| 工作制度 | 300日/年，三运转工作制，每班12小时 |
| 试运行日期 | 2018年8月 |

表3.2-2 项目主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 项目组成 | 工程内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 1座，建筑面积约9000m2，包含两条生产线 |
| 2 | 储运工程 | 成品仓库 | 2条生产线共用一个小的成品库，另在厂区设有总成品库面积，面积9500m2。 |
| 3 | 公用工程 | 供电系统 | 引自潍坊钢铁集团变配电室。 |
|  |  | 供水系统 | 引自潍坊钢铁集团供水管网。 |
|  |  | 供气系统 | 压缩空气引自潍坊钢铁集团压缩空气管网，另自备空气压缩机和空气储气罐，煤气取自潍坊钢铁集团。 |
| 4 | 环保工程 | 废气处理 | 1#线集棉废气通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P1-1）排放，固化废气通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P2）排放，切割废气通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根28米高排气筒（P3）排放。2#线集棉废气通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根18米高排气筒（P1-2）排放。 |
|  |  | 废水处理 | 项目渣球冷却废水和废气处理水喷淋废水排入高炉渣池，用于特钢集团高炉冲渣；生活污水通过管网送至潍坊特钢集团污水处理厂处理。 |
|  |  | 固废处置 | 固废暂存间存放 |
|  |  | 噪声治理 | 采用吸声、消声、隔声和降噪的措施 |

本项目办公、公用工程、固化废气处理、废水处理、雨水排放、风险防控等依托潍钢集团。具体依托工程见表3.2-3。

表3.2-3 依托工程

| 序号 | 项目组成 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公 | 本项目生活办公依托潍钢集团生活办公场所 |
| 2 | 公用工程 | 本项目供电系统引自潍坊钢铁集团变配电室，供水系统引自潍坊钢铁集团供水管网，压缩空气引自潍坊钢铁集团压缩空气管网，自备空气压缩机和压缩空气储气罐，煤气取自潍坊钢铁集团。 |
| 3 | 废水处理 | 本项目生活废水经潍钢集团污水管网送入潍钢集团污水处理厂进行处理。 |
| 4 | 雨水排放 | 本项目雨水井潍钢集团雨水管道进行排放。 |
| 5 | 风险防控 | 本项目事故状态下一级防控为车间冲渣池；二级防控依托潍钢集团污水处理厂沉淀池；三级防控依托潍钢集团雨水收集池。 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3.3-1；主要原料含量分析表见表3.3-2；酚醛树脂成分见表3.3-3；燃气动力消耗情况见表3.3-4；原辅料理化性质详见表3.3-5。

表3.3-1项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 包装 | 环评用量 （t／a） | 实际用量 （t／a） | 运输方式 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔态高炉渣 | 熔融态 | 无 | 33333 | 45000 | 渣包 | 1、2#线使用 | 与环评阶段相比，项目（一期）实际建设为年产2万吨板状矿渣棉（1#线）+2万吨粒状矿渣棉（2#线），根据客户的需求，粉煤灰暂时没用，热熔态高炉渣增加了11667t/a；因2#线未使用粘结剂（酚醛树脂）和聚乙烯收缩薄膜，用量分别减少了100t/a、260t/a；作为辅助材料，玄武岩用量环评未说明，不影响本项目产能。 |
| 2 | 粉煤灰 | 粒度15~180μm | 无 | 10000 | ---- | 罐车 | 暂时没用 |  |
| 3 | 粘结剂（酚醛树脂） | 液体 | 桶装 | 300 | 200 | 汽运 | 1#线使用 |  |
| 4 | 石英砂 | / | 袋装 | 1667 | 1500 | 汽运 | 1#、2#线使用 |  |
| 5 | 聚乙烯收缩薄膜 | / | 卷装 | 400 | 140 | 汽运 | 1#线包装使用 |  |
| 6 | 玄武岩 | 粒度0.5-1cm | 无 | ---- | 500 | 汽运 | 1#、2#线调节产品颜色使用 |  |

表3.3-2项目主要原料含量成分表

| 原料 | 成分% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaO | SiO2 | Al2O3 | MgO | Fe2O3 | MnO | TiO2 | S |
| 高炉渣 | 38.57 | 34.21 | 12.68 | 10.75 | 2.2 | 0.26 | 0.21 | 1.12 |

酚醛树脂是苯酚和甲醛在酸性或碱性催化剂作用下，通过缩聚反应而制得。酚醛树脂是一种结构规整的结晶性聚合物，为淡乳白色、黄色，无味、质轻。相对密度为 0.90～0.91。机械性能良好，耐热性能良好，化学稳定性好，耐酸、碱和有机溶剂，但遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。与大多数化学药品不发生作用，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。主要用作层压塑料、压塑粉、玻璃纤维增强塑料和胶合工业、涂料工业粘合剂等。本项目采用的胶粘剂为水溶性酚醛树脂，具有高残炭率、高耐化学腐蚀等特点。

表3.3-3  煤气主要成分

| 原料 | 成分（体积比%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2 | O2 | CH4 | CmHm | CO | CO2 | N2 | 其它 | S |
| 高炉煤气 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 26 | 16 | 56 | 0.2 | 35ppm |
| 转炉煤气 | 0.4 | 1.8 | 0 | 0 | 55.5 | 8 | 34.2 | 0.2 | ＜20ppm |

表3.3-4  酚醛树脂成分一览表

| 序号 | 项目名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固含量% | 38～45 |
| 2 | 水溶性 | 可与任何比例的水混合 |
| 3 | 折光系数25℃ | 1.4～1.55 |
| 4 | 固化时间（分钟，130℃） | 6～10 |
| 5 | 粘度（cp，25℃） | 8～10 |
| 6 | PH值 | 7～8 |
| 8 | 比重（20℃） | 1.120～1.165 |
| 9 | 游离酚% | ≤0.15 |
| 10 | 游离醛% | ≤0.1 |

表3.3-5  燃气动力消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年消耗量 | 供应来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | t | 5000 | 潍坊钢铁集团供水管网 | 包含软水 |
| 2 | 电 | 万kWh | 6000 | 潍坊钢铁集团配电室 | 包含办公生活用电 |
| 3 | 压缩空气 | Nm3 | 5184000 | 潍坊钢铁集团 | -- |
| 4 | 煤气 | Nm3 | 4800000 | 潍坊钢铁集团 | -- |

表3.3-6  主要原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 性状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高炉渣 | 高炉矿渣是由脉石、灰分、助熔剂和其他不能进入生铁中的杂质组成的，是一种易熔混合物。从化学成分来看，高炉矿渣是属于硅酸盐质材料。 |
| 2 | 粘结剂 | 水溶性酚醛树脂，由羟甲基酚树脂混合物、反应性聚二甲基硅氧烷、有机硅烷偶联剂组成，游离酚≤0.15%，游离醛≤0.1%。 |
| 3 | 石英砂 | 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6~1.8），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。 |

- 3.4 主要设备

本项目主要设备情况见表3.4-1。

表3.4-1  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 环评 数量 | 实际 数量 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温均质装置 | 套 | 2 | 1 | 1#线 | 与环评阶段相比，项目（一期）实际建设为年产2万吨板状矿渣棉（1#线）+2万吨粒状矿渣棉（2#线），不生产岩棉卷毡，因此取棉卷毡机和复合机实际未建设，摆锤、冷却加压输送机、成型输送机、称量皮带机、打褶机、前加压机、固化炉、冷却输送机、测长装置、纵切输送机、碎边输送机、后加压机、飞锯、铡刀、过渡输送机、码垛机、出渣器、制胶装置、切割沉降室、螺旋输送机、排烟排湿沉降室实际建设中分别减少1台（套）；实际建设中增加1套调质+均质一体化电炉，为2#线使用，不再采用调质、保温分体电炉；实际建设中增加4台渣包罐，为辅助设备，根据拉渣时间循环使用，或渣包损坏，数量不固定；作为环保辅助设备，实际建设中增加1台空压系统，减少1台除尘风机；锥形螺旋混料机为上料设备，实际建设中用1台螺旋输送机和1套气力输送料仓替代，不影响本项目产能。 |
| 2 | 调质炉装置 | 套 | 2 | 1 | 1#线 |  |
| 3 | 调质+均质一体化电炉 | 套 | ---- | 1 | 2#线使用，一体化电炉，不再采用调质、均质分体电炉。 |  |
| 4 | 离心甩棉机 | 台 | 4 | 4 | 1#、2#线使用 |  |
| 5 | 集棉机 | 台 | 2 | 2 | 1#、2#线使用 |  |
| 6 | 摆锤 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 7 | 冷却加压输送机 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 8 | 取棉卷毡机 | 台 | 2 | ---- | 项目（一期）不生产岩棉卷毡，不需要此设备 |  |
| 9 | 成型输送机 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 10 | 称量皮带机 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 11 | 打褶机 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 12 | 前加压机 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 13 | 固化炉 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 14 | 冷却输送机 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 15 | 测长装置 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 16 | 纵切输送机 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 17 | 碎边输送机 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 18 | 后加压机 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 19 | 飞锯 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 20 | 铡刀 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 21 | 过渡输送机 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 22 | 接收站 | 台 | 2 | 2 | 1#、2#线使用 |  |
| 23 | 码垛机 | 台 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 24 | 包装机 | 台 | 2 | 2 | 1#、2#线使用 |  |
| 25 | 渣包罐 | 台 | 2 | 6 | 根据拉渣时间循环使用，或渣包损坏，数量不固定 |  |
| 26 | 熔化系统 | 套 | 2 | 2 | 1#、2#线使用 |  |
| 27 | 空压系统 | 台 | 2 | 3 | 1#、2#线使用 |  |
| 28 | 输送装置 | 台 | 2 | 2 | 1#、2#线使用 |  |
| 29 | 输送机 | 套 | 2 | 2 | 1#、2#线使用 |  |
| 30 | 冷却塔 | 台 | 2 | 2 | 1#、2#线使用 |  |
| 31 | 复合机 | 套 | 2 | ---- | 项目（一期）不生产岩棉卷毡，不需要此设备 |  |
| 32 | 负压风机 | 台 | 2 | 2 | 1#、2#线使用 |  |
| 33 | 除尘风机 | 台 | 6 | 5 | 1#、2#线使用 |  |
| 34 | 出渣器 | 台 | 2 | 1 | 2#线使用 |  |
| 35 | 锥形螺旋混料机 | 台 | 2 | ---- | 上料设备用40、41代替 |  |
| 36 | 制胶装置 | 套 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 37 | 切割沉降室 | 座 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 38 | 集棉机沉降室 | 座 | 2 | 2 | 1#、2#线使用 |  |
| 39 | 排烟排湿沉降室 | 座 | 2 | 1 | 1#线使用 |  |
| 40 | 螺旋输送机 | 台 | ---- | 1 | 1#线使用 |  |
| 41 | 气力输送料仓 | 套 | ---- | 1 | 2#线使用 |  |

- 3.5水源及水平衡

1、厂区供水

项目用水主要为生活用水、渣球冷却用水、废气处理水喷淋用水、设备冷却循环补水。

2、供水水源

项目用水水源主要取自潍钢集团供水管网。

3、用水量

1）生活用水

生活用水量指标按照50L/人•d，项目（一期）劳动定员65人，则日用水量3.25m3，年用水量975t/a。

2）渣球冷却用水

渣球（未成纤的矿渣）冷却用水为自来水，日用水量为3m3，年用水量900t/a。渣球冷却产生的废水排入高炉渣池，用于潍钢集团高炉冲渣。

3）废气处理水喷淋用水

项目废气处理水喷淋用水为自来水，日用水量为20.9m3，年用水量6270t/a。废气处理水喷淋产生的废水排入高炉渣池，用于潍钢集团高炉冲渣。

4）冷却循环水

生产设备冷却为潍钢集团引入的软水，循环使用不外排。循环冷却水需补充损耗量，补水量为900t/a。

项目全年耗水量约9045t/a。

4、供水工程

潍钢集团内部已经布设完整的供水网络，经测算该管网供水能力、供水水质、供水压力均能满足项目需要。该项目厂区内现状布置可以满足项目生产、生活、消防等用水。

5、排水系统

项目排水系统采用雨污分流、污污分流的原则，分设生活污水、雨水排水管网。项目排放的废水包括生活污水、渣球冷却废水、废气处理水喷淋废水等。

6、水平衡

项目总用水量9045t/a，主要为生活用水、冷却循环水。项目水平衡图详见图3.5-1。

975

195

780

900

300

600

9045

自来水

自来水

生活用水

潍钢污水处理厂

渣球冷却

潍钢集团高炉渣池

潍钢集团高炉渣池

废气处理水喷淋

冷却塔

设备冷却

自来水

6270

270

6000

来自潍钢的软水

900

100

140

800

660

图3.5-1  项目水平衡图（单位：t/a）

- 3.6生产工艺

3.6.1工艺流程简述

生产过程分为配料、熔化均质、加热保温、成纤、集棉、布棉、固化、切割、包装等工序，其工艺流程如下：

（1）配料工序

熔融态的矿渣通过渣包车由高炉拉运输送至熔化炉。

粘结剂供给为计量供应，共有两台混合计量罐。粘结剂配制在独立控制柜上自动称量完成。选择备用状态下的计量罐，通过操作控制柜上的电子秤仪表，输入各原料的配方，启动自动配料待用。

石英砂和玄武岩用量很少，由人工进料。

（2）熔化均质

项目熔炉采用电加热，该工序设有两台电熔炉，一台均质熔化（温度约1650～1700℃），一台加热保温（温度约1450～1500℃）。在均质熔化炉内原料向下运动被加热脱水、干燥，形成熔体，然后通过熔炉下部的虹吸口流出，经管道进入加热保温炉。

2#线采用调质+均质一体化电炉。

物料在加热保温炉进行加热保温，然后通过加热保温炉下部的流槽进入离心机。

（3）成纤工序

拟建项目岩棉纤维采用离心吹制法。

熔融态的熔体（1300~1400℃），在活动溜槽的作用下以一定的角度落在离心机辊上，在角速和熔体粘度的作用下，被离心辊表面吸住，被吸住的熔体在加速度作用下，表面产生脉冲波动，分裂成细流，在周围高压风环气流作用下拉伸、拉细、断裂，同时喷洒粘结剂（酚醛树脂），最后纤维被高压风吹离到集棉机中进行收集。

在高压风环气流和重力作用下，纤维中未成型的渣球（S1-1、S1-2）将抛落在渣球辊前，由出渣器运出回用于特钢集团建材厂。

渣球（未成纤的矿渣）冷却产生的废水（W1-1、W1-2）排入高炉渣池，用于潍钢集团高炉冲渣。

2#线不添加酚醛树脂。

（4）集棉工序

喷有粘结剂的纤维在高压风气流、诱导风气流、集棉机负压风气流的作用下，均匀地沉降于运动的集棉机网带上，形成初棉毡，然后经过渡输送机，送入布棉系统。

纤维被吹送到集棉网带表面时产生的废气（G1-1）通过集棉机沉降室岩棉板过滤后经二级水喷淋后经28m高排气筒（P1）排放（每条生产线分别布置一套集棉沉降室，2#线集棉废气（G1-2）通过集棉沉降室后经布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放）。集棉工序排气筒编号为P1-1、P1-2。

集棉废气处理水喷淋产生的废水（W2）排入高炉渣池，用于潍钢集团高炉冲渣。

集棉废气处理收集的岩棉粉尘（S2-1、S2-2）回用于特钢集团建材厂用于生产钢渣微粉。

（5）布棉工序

初棉毡经皮带输送机送至摆锤机，在摆锤带的往复摆作用下，在与其形成90°布置的成型输送机上，形成多层折叠结构形式的均匀棉毡，根据不同产品厚度的不同，设定集棉机网带速度、摆锤机摆幅和摆速来形成不同厚度的棉毡，然后经打褶机打褶、打压机打压调节棉毡纤维分布结构。根据产品需求的不同，当需要岩棉毯时，将棉毡送入加压卷毡机加压制取岩棉毯；当需要岩棉管壳时，将棉毡送入制管机组，制取不同规格的岩棉管壳。最后将棉毡、岩棉毯或岩棉管壳经过渡输送机送入固化工序。

（6）固化工序

岩棉制品通过固化炉烘干定型，主要原理是在热风状态下使岩棉里的粘结剂（酚醛树脂）连续固化。

固化炉由上下两个履带式网板输送机及密封的箱体组成，布棉后的二次棉毡经布棉机输送到固化炉内，在上下链带间向前运行，热风机将热风吹入固化炉内的棉毡使其固化。炉内热风运行温度维持在200℃左右。热风来源于煤气燃烧产生的烟气。

固化炉烟气（G2）经排烟排湿沉降室岩棉板过滤后经二级水喷淋后经28m高排气筒（P2）排放。固化工序排气筒编号为P2。

固化废气处理产生的废水（W3）排入高炉渣池，用于潍钢集团高炉冲渣。

固化废气处理收集的岩棉粉尘（S3）回用于特钢集团建材厂用于生产钢渣微粉。

2#线不进行固化工序。

（7）切割工序

切割工序包括过渡段、冷却段、切割段（纵切、横切）组成。从固化炉出来的岩棉制品温度较高，在进行下一加工工序之前，需要进行冷却，主要通过冷却输送机完成，从固化炉出来的岩棉制品进入冷却输送机传送链上，在传送过程中，由冷却风机对岩棉制品进行冷却降温，降温后送入切割系统，根据产品规格要求加工成宽度、长度均符合要求的岩棉制品。

在岩棉制品切割过程中会产生切割废气，切割废气(G3)经切割沉降室低密度岩棉板过滤后经布袋除尘器处理后28m高排气筒（P3）排放。切割工序排气筒编号为P3。

切割工序产生的边角料（S5）回用于自身生产，收集的岩棉粉尘（S4）回用于特钢集团建材厂用于生产钢渣微粉。

2#线不进行切割工序。

（8）包装、入库

切割后的成品进入自动包装线，包装入库。

项目（一期）只建设1个生产车间，共2条生产线，第2条生产线未进行固化和切割工序。

拟建项目具体工艺流程图见图3.6-1和图3.6-2。

G 1-1集棉废气经28 m排气筒P 1-1排放

沉降室+二级水喷淋

沉降室+

二级水喷淋

G 2固化废气经28 m排气筒P 2排放

热熔态渣、玄武岩、石英砂

G 3切割废气经28 m排气筒P 3排放

沉降室+布袋除尘器

S 1-1渣球

W 1-1废水

S 2-1收集的岩棉粉尘

板状矿渣岩棉制品

W 2废水

图3.6-1  项目1#线生产工艺流程及产污环节图

S1-2渣球

W 1-2废水

沉降室+

布袋除尘器

图3.6-2  项目2#线生产工艺流程及产污环节图

3.6.2产污环节分析

项目产污排放情况见表3.6-1。

表3.6-1  项目产污排放情况一览表

| 污染 类型 | 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放特征 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1、G1-2 | 集棉废气 | 粉尘、酚类、甲醛 | 有组织 | 1#线集棉废气G1-1（颗粒物、甲醛、酚类）通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P1-1）排放；2#线集棉废气G1-2（颗粒物）通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根18米高排气筒（P1-2）排放。 |
|  | G2 | 固化废气 | 烟尘、SO2、NOX、 甲醛、酚类 | 有组织 | 1#线固化废气G2（颗粒物、SO2、NOx、甲醛、酚类）通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P2）排放。 |
|  | G3 | 切割废气 | 粉尘 | 有组织 | 2#线切割废气G3（颗粒物）通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根28米高排气筒（P3）排放。 |
| 废水 | W1-1、 W1-2 | 渣球冷却废水 | COD、挥发酚 | 间断 | 排入潍钢集团高炉渣池 |
|  | W2 | 集棉废气处理废水 | COD、挥发酚 | 间断 |  |
|  | W3 | 固化废气处理废水 | COD、挥发酚 | 间断 |  |
|  | -- | 生活污水 | 悬浮物、COD、氨氮 | 连续 | 排入潍钢污水处理厂 |
| 固废 | S1-1、S1-2 | 成纤工序 | 渣球 | 间断 | 回用于特钢集团建材厂 |
|  | S2-1、S2-2 | 集棉工序 | 岩棉板粉尘 | 间断 | 回用于特钢集团建材厂用于生产钢渣微粉 |
|  | S3 | 固化工序 |  |  |  |
|  | S4 | 切割工序 |  |  |  |
|  | S5 | 切割工序 | 边角料 | 间断 | 回用于自身生产 |
|  | -- | 职工 | 生活垃圾 | 间断 | 收集后环卫部门定期清运 |

3.7项目变动情况

潍坊奥华环保新材料科技有限公司实施的热熔渣制岩（矿）棉生产线项目（一期）变更情况详见表3.7-1。

表3.7-1 项目变更情况一览表

| 环评与批复 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、产品方案：原环评设计1#车间的2条线共年产4万吨板状矿渣棉。 | 产品方案：实际建设为年产2万吨板状矿渣棉（1#线）+2万吨粒状矿渣棉（2#线）。 | 与环评阶段相比，产品方案变化，项目（一期）实际建设为年产2万吨板状矿渣棉（1#线）+2万吨粒状矿渣棉（2#线）。 |
| 2、主要生产设备和工艺变化：2#线原设计调质电炉、均质电炉各1台；2#线原设计有固化（固化炉1座）、切割（切割机1套）工序；2#线离心成纤维工序原环评设计使用酚醛树脂成纤。 | 主要生产设备和工艺变化：2#线实际建设为1台调质+均质一体化电炉1台；2#线实际建设取消固化（固化炉1座）、切割（切割机1套）工序；2#线离心成纤工序实际建设不再使用酚醛树脂。 | 与环评阶段相比，主要生产设备和工艺变化，项目（一期）实际建设1#线主要生产设备和工艺与环评一致；2#线实际建设为1台调质+均质一体化电炉1台；2#线实际建设取消固化（固化炉1座）、切割（切割机1套）工序；2#线离心成纤工序实际建设不再使用酚醛树脂。 |
| 3、1#线集棉废气原环评设计使用沉降室、布袋除尘器、光催化氧化工艺；1#线固化废气原环评设计使用沉降室、布袋除尘器、光催化氧化工艺；2#线集棉废气原环评设计使用沉降室、布袋除尘器、光催化氧化工艺；2#线原环评设计设置固化、切割工序以及相应的废气处理设施、排气筒。 | 1#线集棉废气实际使用沉降室、两级水喷淋工艺；1#线固化工序废气实际使用沉降室、两级水喷淋工艺；2#线集棉废气实际使用沉降室、布袋除尘工艺；2#线因不再设置固化、切割工序，相应的废气处理设施、排气筒不再设置。 | 与环评阶段相比，项目（一期）1#线集棉废气实际使用沉降室、两级水喷淋工艺；1#线固化工序废气实际使用沉降室、两级水喷淋工艺；2#线集棉废气实际使用沉降室、布袋除尘工艺；2#线因不再设置固化、切割工序，相应的废气处理设施、排气筒不再设置。 |
| 4、原环评设计2#线集棉工序排气筒高度为25米。 | 实际建设中2#线集棉工序排气筒高度为18米。 | 与环评阶段相比，项目（一期）实际建设中2#线集棉工序排气筒高度为18米。（项目（一期）原规划1#线和2#线集棉工序排气筒位于20米高电炉车间北侧，排气筒高度和基础按照25米高进行设计。因2#线工艺变化，2#线集棉工序排气筒布置在最高点14米高生产车间内，且周围无建筑物遮挡，考虑排气筒抗风和车间结构等原因，排气筒高度设计为18米，基础结构按照18米进行设计，因基础承重原因，无法增加排气筒高度。） |
| 5、原环评未分析出渣球冷却废水。原环评废气处理工艺没有废气水喷淋废水产生。 | 项目实际建设分析出渣球冷却废水。因废气处理工艺变化，实际有废气水喷淋废水产生。 | 与环评阶段相比，项目（一期）实际建设分析出渣球冷却废水。因废气处理工艺变化，实际有废气水喷淋废水产生。 |
| 6、原环评设计收集的岩棉粉尘回用于自身生产。 | 收集的岩棉粉尘实际回用于特钢集团建材厂用于生产钢渣微粉。 | 与环评阶段相比，项目（一期）收集的岩棉粉尘实际回用于特钢集团建材厂用于生产钢渣微粉。 |

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），以上变更不属于重大变更。

- 第四章  环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

- 4.1.1废水

本项目废水主要为渣球（未成纤的矿渣）冷却废水、废气处理水喷淋废水、生活污水。

本项目渣球冷却废水和废气处理水喷淋废水排入高炉渣池，用于特钢集团高炉冲渣；生活污水通过管网送至潍坊特钢集团污水处理厂处理后全部回用于潍坊特钢集团生产，零排放。

图4.1-1 项目冷却塔

- 4.1.2废气

本项目废气主要为集棉废气、固化废气和切割废气以及未被收集的无组织粉尘、甲醛和酚类。

1#线集棉废气（颗粒物、甲醛、酚类）通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P1-1）排放，固化废气（颗粒物、SO2、NOx、甲醛、酚类）通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P2）排放，切割废气（颗粒物）通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根28米高排气筒（P3）排放。

2#线集棉废气（颗粒物）通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根18米高排气筒（P1-2）排放。

图4.1-2 1#线集棉工序排气筒+水喷淋           图4.1-3 2#线集棉工序排气筒

图4.1-4 2#线集棉工序除尘器

图4.1-5 1#线固化工序排气筒+水喷淋           图4.1-6 1#线切割工序排气筒

- 4.1.3噪声

本项目噪声主要是风机、空压机、岩棉生产成套设备等运行产生的机械噪声。

企业通过合理布局，选择低噪音设备，采用减震、隔音、消音等降噪措施。

项目主要噪声设备的源强及其治理、排放情况见表4.1-1。

表4.1-1  噪声源的排放特征及处置措施

| 声源位置 | 设备名称 | 数量 | 声压值 （dB(A)） | 治理措施 | 降噪效果 （dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 离心机 | 4台 | 85 | 厂房隔声、减振底座、消声 | 25 |
|  | 集棉机 | 2台 | 80 | 厂房隔声、减振底座声 | 25 |
|  | 摆锤机 | 1台 | 85 | 厂房隔声、减振底座 | 25 |
|  | 打褶机 | 1台 | 75 | 厂房隔声、减振底座 | 25 |
|  | 加压机 | 2台 | 90 | 厂房隔声、减振底座 | 25 |
|  | 负压风机 | 2台 | 90 | 厂房隔声、减振底座、消声 | 25 |
|  | 除尘风机 | 5台 | 90 | 厂房隔声、减振底座、消声 | 25 |
|  | 空压机 | 3台 | 90 | 厂房隔声、减振底座、消声 | 25 |

- 4.1.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要是切割工序产生的边角料、沉降室产生的岩棉粉尘、成纤工序产生的渣球和生活垃圾。

切割工序产生的边角料收集后回用于生产；沉降室产生的岩棉粉尘、成纤工序产生的渣球收集后回用于特钢集团建材厂用于生产钢渣微粉；生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。

项目固废处置情况见表4.1-2。

表4.1-2  项目固废处置情况

| 序号 | 项目 | 产生量（t/a） | 废物类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渣球 | 5282 | 一般固废 | 回用于特钢集团建材厂 |
| 2 | 边角料 | 1647 | 一般固废 | 回用于生产 |
| 3 | 岩棉粉尘 | 378 | 一般固废 | 收集后，回用于生产 |
| 4 | 生活垃圾 | 10 | 一般固废 | 收集后，环卫部门定期拉运 |

- 4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

本项目事故状态下一级防控为车间冲渣池；二级防控依托潍钢集团污水处理厂沉淀池；三级防控依托潍钢集团雨水收集池。

企业编制完成《突发环境事件应急预案》，备案正在办理。

4.2.2在线监测装置

本项目1#线固化废气排气筒安装在线监测装置，详见表4.2-1。

表4.2-1  固化废气在线监测情况

| 安装位置 | 型号 | 数量（台/套） | 监测因子 | 监测数据是否联网 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化炉废气排气筒 | CYA-863A | 1 | 颗粒物 | 未联网 |
|  |  |  | SO2 |  |
|  |  |  | NOX |  |

- 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

潍坊奥华环保新材料科技有限公司实施的热熔渣制岩（矿）棉生产线项目（一期）实际总投资约8000万元，其中环保投资127万元，环保投资占项目总投资的1.6%。

项目环保设施实际投资情况见表4.3-1。

表4.3-1 项目环保设施实际投资情况一览表

| 序号 | 项目 |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 污水管网、化粪池 | 5 |
| 2 | 废气 | 沉降室、除尘器、水喷淋、排气筒 | 100 |
| 3 | 噪声 | 选用低噪声设备 | 16 |
| 4 | 固废 | 一般固废库 | 2 |
| 5 | 其他 | 地面硬化及设施防渗、应急监测 | 4 |
| 合计 |  | —— | 127 |

项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；防治污染的设施符合经批准的环境影响评价文件的要求，符合“三同时”要求。

项目环保设施建设情况见表4.3-2。

表4.3-2项目环保设施建设情况一览表

| 污染因素 |  | 环评情况 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 渣球冷却废水、废气处理水喷淋废水和生活污水 | 项目区实行雨污分流，应认真做好各种污、废水收集和污水管道、化粪池、事故水池等重点防渗区域的防渗漏工作。项目检验废水、循环冷却排污水、车间设备清洗废水、生活污水经管网汇至潍坊特钢集团有限公司污水处理厂进行处理后综合利用，不外排。 | 项目渣球冷却废水和废气处理水喷淋废水排入高炉渣池，用于特钢集团高炉冲渣；生活污水通过管网送至潍坊特钢集团污水处理厂处理后全部回用于潍坊特钢集团生产，零排放。项目区实行雨污分流，企业已做好各种污、废水收集和污水管道、化粪池、事故水池等重点防渗区域的防渗漏工作。 | 基本 一致 |
| 废气 | 集棉废气、固化废气和切割废气 | 项目集棉废气经每条生产线设置的集棉机除尘室布袋除尘器+光催化降解处理，经6根不低于25m高排气筒（P1-1～P1-6） 排放；固化废气经每条生产线设置的排烟除尘室和排湿除尘室内的布袋除尘器+光催化降解处理，经6根不低于25m高排气筒（P2-1～P2-6）排放；切割废气经每条生产线设置的集气罩+切割废气除尘室布袋除尘器处理，经6根不低于25m高排气筒（P3-1～P3-6）排放；确保固化炉烟气和集棉、切割粉尘排放符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求，苯酚和甲醛排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。落实无组织废气防治措施，确保粉尘、甲醛、酚类排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求。 | 项目1#线集棉废气（颗粒物、甲醛、酚类）通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P1-1）排放，固化废气（颗粒物、SO2、NOx、甲醛、酚类）通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P2）排放，切割废气（颗粒物）通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根28米高排气筒（P3）排放。 2#线集棉废气（颗粒物）通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根18米高排气筒（P1-2）排放。 | 基本 一致 |
| 噪声 |  | 通过合理布局，采用减震、隔音、消音、选择低噪音设备等措施，加强对设备的维护管理，认真落实各项噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。 | 企业通过合理布局，选择低噪音设备，采用减震、隔音、消音等降噪措施。 | 基本 一致 |
| 固废 |  | 项目切割工序产生的边角料和集棉工序产生的矿渣棉粉尘收集后回用于生产；成纤工序产生的渣球收集后外售；生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。 | 切割工序产生的边角料和沉降室产生的岩棉粉尘收集后回用于生产；成纤工序产生的渣球收集后回用于特钢集团建材厂；生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。 | 基本 一致 |

- 4.4 项目生产设备

项目生产设备见图4.4-1~图4.4-6。

图4.4-1 调质炉                          图4.4-2 均质炉

图4.4-3 集棉机                          图4.4-4 固化炉

图4.4-5 切割机                          图4.4-6 打包机

第五章 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

- 5.1 环境影响报告书结论与建议

- 5.1.1 本项目概况

本项目总用地面积106667m2，项目建成后预计正常年将生产12万吨每年岩棉。新建3座主车间和总成品仓库。每个车间主要的建、构筑物包括：制棉区厂房系统、电炉区厂房系统、仓库系统、循环水水泵房系统等。每座车间包含2条2万吨/年岩棉生产线。

- 5.1.2评价结论

- 5.1.2.1环境质量现状结论

1、环境空气质量现状

SO2：各监测点SO2小时平均浓度单因子指数为0.06～0.18，各监测点小时平均浓度均不超标；日均浓度单因子指数为0.24～0.59，各监测点日均浓度均不超标；

NO2：各监测点NO2小时平均浓度单因子指数为0.16～0.44，各监测点小时平均浓度均不超标；日均浓度单因子指数为0.41～0.75，各监测点日均浓度均不超标；

TSP：各监测点TSP日均浓度单因子指数为0.727～1.076，个别监测点出现超标现象；

PM10：各监测点PM10日均浓度单因子指数为0.847～1.31，大部分监测点出现超标现象；

PM2.5：各监测点PM2.5日均浓度单因子指数为0.84～1.53，大部分监测点出现超标现象；

项目评价区环境空气质量现状监测结果表明，评价区PM10、PM2.5、TSP日均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，超标的主要原因是由于项目厂址所在地周围工业企业较多，大气中指标的本底值较高，再加上北方冬季风大，植被覆盖率差等综合因素造成的；评价区SO2、NO2小时浓度、日均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。

2、地表水环境质量现状

拟建项目产生的废水进入潍钢集团污水处理厂，经处理后全部综合利用，零排放。

3、地下水环境质量现状

厂区及其周围环境敏感点地下不满足国家《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准的要求。其中总硬度最大超标倍数0.02，出现在于家庄子村点位，总硬度含量高，反映当地地下水本底值不满足III类水标准。

4、声环境质量现状

拟建项目西厂界、南厂界、北厂界、东厂界四个监测点昼间最大值为69.2dB(A)，夜间最大值为67.3dB(A)，只有4#西厂界昼间噪声未出现超标现象，其余均超标。昼间、夜间噪声不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，由于本项目未建设，噪声源主要周边通风塔、煤气管道及潍钢集团生产设备等。

- 5.1.2.2污染物排放情况结论

1、废气排放情况结论

本项目有组织废气主要为集棉废气、固化废气、切割废气，集棉废气主要污染物为粉尘、甲醛、苯酚等；固化废气主要为二氧化硫、氮氧化物；切割废气主要为粉尘。

无组织废气主要为粉尘、甲醛、苯酚。

（1）集棉粉尘排放符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值（10mg/m3）。苯酚和甲醛排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（甲醛：0.26kg/h，25mg/m3；酚类：0.1kg/h，100mg/m3）。

（2）固化炉烟气排放符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区浓度限值和3×220t/h锅炉超低排放限值（烟尘：5mg/m3，二氧化硫：35mg/m3，氮氧化物：50mg/m3）。

（3）产品切割废气排放符合山东省区域性大气污染物综合排放标准（（DB37/2376-2013）表2浓度限值（10mg/m3）。

（4）项目粉尘无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求（粉尘：1.0mg/m3；甲醛：0.2mg/m3；酚类：0.08mg/m3）。

2、废水排放情况结论

本项目废水主要为检验废水、生产废水、生活污水。

本项目废水通过管网送至潍坊特钢集团污水处理厂处理后全部回用于潍坊特钢集团生产，零排放。

3、噪声排放情况结论

项目噪声主要来源于设备运行噪声，主要噪声设备有空压机、风机、岩棉生产成套设备等，其噪声源强约为70~90dB（A）。

项目采取降噪措施后，经预测，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2006）3类标准限值。

4、固废排放情况结论

该项目产生的固体废物包括：渣球、废岩棉板、边角料、废润滑脂、生活垃圾和检验废物等。

（1）一般工业固废

a、该项目四辊离心机中绝大部分熔体被牵引而成纤维，但仍有一少部分渣球未变成纤维，本项目渣球产生量为15845t/a，外售建材厂做原料。

b、该项目对岩棉制品进行切割，切割过程中产生边角料，产生量为9883.74t/a，收集后回用于生产。

c、该项目利用岩棉板对集棉废气、固化废气、切割废气进行过滤处理，收尘室收集的粉尘附着于岩棉板空隙中，需要定期更换岩棉板。岩棉板和附着于空隙中的粉尘一起回用于生产。本项目废岩棉板产生量约为1700t/a。

d、项目共有职工184人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为27.6t/a，统一收集后交由当地环卫部门定期拉运处理。

（2）危险固废

项目化验室负责全厂原材料、辅助材料、产品的分析化验。在分析化验过程中会产生一些检验废物，主要包括废液、废渣、报废化学试剂、化学品废弃容器等。该部分固体废物属于危险废物（HW49其他废物，代码900-047-49），应集中收集，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，建造专用的危废间，将危险废物转入容器内，并粘贴危险废物标签，做好相应的记录，在场内单独隔离，及时清运，委托有危险废物处置资质的单位处理。检验废物产生量约1.2t/a。

项目离心机等设备采用润滑脂润滑，产生的废润滑脂为危险废物，产生量约5t/a，应集中收集，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，建造专用的废料间，将危险废物转入容器内，并粘贴危险废物标签，做好相应的记录，在场内单独隔离，及时清运，委托有危险废物处置资质的单位处理。

5、污染物排放清单

表5.1-1  项目污染物产生和排放情况汇总一览表

| 主要污染物 |  | 污染物产生量t/a | 污染物削减量t/a | 污染物排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 11003 | 11003 | 0 |
|  | CODCr | 1.2 | 1.2 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| 废气 | 甲醛 | 0.9 | 0.648 | 0.252 |
|  | 苯酚 | 1.35 | 0.972 | 0.378 |
|  | 粉尘 | 169.33264 | 146.226112 | 23.106528 |
|  | SO2 | 2.3184 | 2.1046 | 0.2138 |
|  | NOX | 0.9504 | 0 | 0.9504 |
| 固废 | 渣球 | 15845 | 15845 | 0 |
|  | 切割边角料 | 9883.74 | 9883.74 | 0 |
|  | 废岩棉板 | 1700 | 1700 | 0 |
|  | 检验废物 | 1.2 | 1.2 | 0 |
|  | 废润滑脂 | 5 | 5 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 27.6 | 27.6 | 0 |

5.1.2.3主要环境影响结论

1、大气环境影响结论

项目建成后，各污染物均可达标排放。根据污染源监测结果和大气环境影响预测结果可知，拟建项目的建设不会降低周围敏感点的环境空气质量级别，对周围环境的影响不大。本项目需要设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离内没有常驻居民区。

项目建成运营后，本项目确定的卫生防护距离内不得再建设小区、村庄、学校、医院等敏感保护目标。企业运营过程中，严格执行本次环评提出的污染防治措施，降低本项目建设对周围环境造成的不利影响。

2、地表水环境影响结论

本项目废水进入潍钢集团污水处理厂进行处理后回用于潍钢集团钢铁生产，不外排。故本项目对地表水影响很小。

3、地下水环境影响结论

本项目废水进入潍钢集团污水处理厂进行处理后回用于潍钢集团钢铁生产，不外排。通过采取对厂区废水收集、处理及事故水池等污染防治措施后，项目建设对周围地下水环境的影响较小，不会影响当地地下水的原有使用价值，可以为当地环境所接受。

4、声环境影响结论

拟建项目投产后各厂界昼间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声功能区对应的标准要求。

5、固体废物环境影响结论

企业固废主要分为一般固废和危险废物。

危险废物主要是检验废物和废润滑脂，委托有资质的的单位进行处置，不会对周围环境造成影响。

一般固废主要是渣球、废岩棉板、边角料，渣球外售给建材厂，边角料和废岩棉板收集后回用于生产。

项目产生的固废均采取了妥善的处理处置措施，对环境影响较小。

6、环境风险结论

该企业部原辅料均不属于危险化学品。依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目不构成重大危险源。企业在严格落实各项环境风险防范整改措施、完善环境风险应急预案、加强管理和培训教育的前提下，可以将项目的环境风险水平控制在一个较低的水平，不会对周围环境质量和人群健康产生明显的影响。

5.1.2.4公众意见采纳结论

（1）项目在环评爱好者论坛网站进行了两次网上公示，未收到反馈意见；

（2）项目共发放调查表100份，收回有效调查表100份；

（3）被调查者均对项目建设持支持态度，无人反对；

（4）企业应根据本次公众参与调查的结果，采用先进的清洁生产工艺，加强环境保护措施的实施力度，严格控制污染物达标排放，保护区域环境质量，从而保证区域内经济建设与环境保护工作能够持续、稳定、协调地发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

5.1.2.5环境保护措施结论

企业对项目建设和生产过程中“三废”排放及噪声等污染均采取了有效的治理措施。项目环保投资约180万元，可保障各项环保措施的落实和正常运行。

1.废气

1）集棉废气经岩棉板过滤+水吸收的方式处理后经15m高排气筒排放，符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值（10mg/m3）。酚类和甲醛排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（甲醛：0.26kg/h，25mg/m3；酚类：0.1kg/h，100mg/m3）。

2）固化炉烟气经岩棉板过滤后引至潍钢集团3×220t/h煤气煤粉锅炉烟气脱硫系统进行处理，然后由高度120m，出口内径6m烟囱排放，其污染物排放浓度符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区浓度限值和3×220t/h煤气煤粉锅炉超低排放限值（烟尘：5mg/m3，二氧化硫：35mg/m3，氮氧化物：50mg/m3）。

3）产品切割废气经岩棉板过滤处理后经15m排气筒排放，符合山东省区域性大气污染物综合排放标准（（DB37/2376-2013）表2浓度限值（10mg/m3）。

4）项目粉尘无组织采取车间密闭等措施后，排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求（粉尘：1.0mg/m3；甲醛：0.2mg/m3；酚类：0.08mg/m3）。

2.废水

本项目废水主要为检验废水、生产废水、生活污水。

本项目废水通过管网送至潍坊特钢集团污水处理厂处理后全部回用于潍坊特钢集团生产，零排放。

故企业废水处理措施是可行的。

3.固废

项目设置固废暂存场所，危险废物主要是检验废物和废润滑脂，委托有资质的的单位进行处置，一般固废主要是渣球、废岩棉板、边角料，渣球外售给建材厂，边角料和废岩棉板收集后回用于生产；生活垃圾集中收集由环卫部门按时运垃圾处理厂处置。项目固废可以做到综合、无害化处置，避免了固废随意排放对环境的污染，固废处置措施是可行的。

4.噪声

本项目主要噪声源有风机、空压机、岩棉生产成套设备等，噪声声级范围一般在70~90dB（A）。通过对现有设备进行减振处理、车间阻隔等方式降低噪声影响。在切实落实各项防治措施的前提下，项目营运期噪声对周边声环境影响较小，噪声防治措施是可行的。

综上所述，项目所采取的各项环保措施在严格落实的情况下是可行的。

5.1.2.6环境影响经济损益分析结论

项目产品附加值较高、盈利能力较强，项目的运行会为当地带来间接性的经济效益，能够为当地提供184人左右的就业岗位。项目的建设运营对于带动区域经济发展均具有一定的作用。

项目环保工程的能够控制项目污染物达标排放，对周围环境的污染影响很小，也使区域内各种资源得到合理利用。本项目有组织废气和无组织排放浓度均能满足相应标准的要求，对周围环境空气的影响较小；本项目废水水质简单，排放量较小，通过管网经潍坊特钢污水处理厂处理后全部回用于潍坊特钢生产，零排放，不会对区域地表水环境产生明显影响；本项目固废均得到妥当处置，做到零排放，有效地避免了对环境的污染。

5.1.2.7环境管理与监控计划结论

本项目配备专职环保人员负责日常环境管理工作，严格进行污染物排放管理工作，设置排污口，并对排污口进行立标管理、建档管理。

本项目环境监控范围包括竣工验收监测、营运期常规监测、事故状态下的应急监测。营运期常规监测、事故状态下的应急监测委托有资质的单位进行监测，制定了详细的环境监测计划8.2-1。

5.1.2.8项目结论

潍坊奥华环保新材料科技有限公司热熔渣制岩（矿）棉生产线项目位于莱潍坊市高新技术开发区钢城工业园内，该公司土地性质为工业用地，符合莱西市城市总体规划。

本项目属于鼓励类项目，符合国家和地方的产业政策。

项目废气、废水、固废达标排放，对周围环境影响较小。项目原辅料均不属于危险化学品，不构成重大危险源，在严格落实各项环境风险防范整改措施、完善环境风险应急预案、加强管理和培训教育的前提下，可以将项目的环境风险水平控制在较低水平，不会对周围环境质量和人群健康产生明显的影响。

项目在环评爱好者论坛网站进行了两次网上公示，未收到反馈意见；项目收回有效调查问卷100份，被调查者均对项目建设持支持态度，无人反对。

综上所述，在各项环保措施落实到位、污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。

- 5.1.3建议

根据本次环评的结论，为进一步减轻该工程项目对周围环境的影响，建议考虑采取以下措施。

（1）订购设备时应优先选择质量高，环保节能型产品，且各项污染指标均能达标。

（2）建议企业主动与当地环保部门联系，配合地方环保部门做好监督工作。使污染治理设施严格做到与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并确保污染治理设施的运行良好。保证废气、废水经处理达标排放。同时，按照环境监测制度的要求，切实做好日常的环境监测工作。

（3）确保全厂各环保设施的正常运行是减少全厂污染物排放的根本保证，必须切实加强环保设施的管理，落实本报告书中各项治理措施，使优良的环保设施发挥其真正的环保效益。

（4）加强生产工艺控制和物流管理，减少和杜绝跑、冒、滴、漏的发生，严格按规程操作，防止生产事故发生，保证生产有效平稳地进行。

（5）加强安全管理，设置专职安全员，对全厂职工定期进行安全教育、培训及考核，建立安全生产规章制度，严格执行安全操作规程，厂里要制定周密的事故防范和应急、救护措施，减少事故的危害。定期对设备、管道、贮存容器等进行检修，对生产中易出现的事故环节和设备进行腐蚀程度监测，严禁带故障生产。

（6）充分利用自然条件，多种花草树木，厂界应多种高大树木，以起到绿化、防尘、降噪的作用。绿化树种宜选用树形高大美观、枝叶繁茂、成活率高、具有一定抗性和吸污能力的树种。

（7）本项目生产须与潍钢集3×220t/h锅炉烟气脱硫系统同步进行，确保废气达标排放。

（8）项目建成后应进一步节能消耗，多方考虑资源的重复利用。

- 5.2 审批部门审批决定

企业于2016年11月委托山东赛飞特集团有限公司编制完成了《潍坊奥华环保新材料科技有限公司热熔渣制岩（矿）棉生产线项目环境影响报告书》，2017年11月10日潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局以潍环高书审字[2017] 13号文对该项目环境影响报告书进行了批复。详见附件1项目环评审批意见。

- 第六章 验收执行标准

- 6.1 废气执行标准

根据潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局文件潍环高书审字[2017]13号《潍坊奥华环保新材料科技有限公司热熔渣制岩（矿）棉生产线项目环境影响报告书环境影响报告书的批复》，项目有组织废气：固化炉烟气和集棉、切割粉尘排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求，酚类和甲醛排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求；厂界无组织废气：粉尘、甲醛和酚类排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放标准要求。执行标准限值要求见表6-1。

表6-1 无组织废气执行标准

| 监测对象 | 监测项目 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 |  |  |  |
| 项目厂界 | 颗粒物 | 1.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放标准要求 |
|  | 甲醛 | 0.20 mg/m3 |  |
|  | 酚类 | 0.080 mg/m3 |  |
| 有组织废气 |  |  |  |
| 集棉工序排气筒P1-1 | 颗粒物 | 10 mg/m3，10.22 kg/h | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求 |
|  | 甲醛 | 25 mg/m3，1.21 kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 酚类 | 100 mg/m3，0.50 kg/h |  |
| 集棉工序排气筒P1-2 | 颗粒物 | 10 mg/m3，2.62 kg/h | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求 |
| 固化工序排气筒P2 | 颗粒物 | 10 mg/m3，10.22 kg/h | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求 |
|  | SO2 | 50 mg/m3，12.86 kg/h |  |
|  | NOX | 100 mg/m3，3.78 kg/h |  |
|  | 甲醛 | 25 mg/m3，1.21 kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 酚类 | 100 mg/m3，0.50 kg/h |  |
| 切割工序排气筒P3 | 颗粒物 | 10 mg/m3，10.22 kg/h | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求 |

- 6.2 废水执行标准

项目废水外排（至本项目边界外）符合《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/676－2007）表3二级标准要求。执行标准限值详见表6-2。

表6-2 废水执行标准

| 监测对象 | 监测项目 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水排放口 | CODCr | 100mg/L | 《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/676－2007）表3二级标准要求 |
|  | 挥发酚 | 0.5mg/L |  |

- 6.3 噪声执行标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区标准。执行标准限值详见表6-3。

表6-3 厂界噪声执行标准

| 序号 | 污染因子 | 单位 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昼间噪声 | dB(A) | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区标准 |
| 2 | 夜间噪声 |  | 55 |  |

- 第七章 验收监测内容

- 7.1 监测目的和范围

- 7.1.1 监测目的

本次验收监测的主要目的是根据污染源分布情况，通过对有效工况下的污染源现场采样及监测，从而判定污染物排放达标情况。

- 7.1.2 监测范围

潍坊奥华环保新材料科技有限公司实施的潍坊奥华环保新材料科技有限公司热熔渣制岩（矿）棉生产线项目（一期）外排污染物（废气、废水、噪声、固废）达标情况、污染物治理效果。

- 7.2废气监测内容

下风向3#

下风向4#

无组织排放废气采样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。监测点位根据监测时的风向适时调整，厂区废气监测点位布置图见图7.2-1和图7.2-2。

P3

P2

P1-2

P1-1

——无组织废气检测点位

——有组织废气检测点位

上风向1#

下风向2#

图7.2-1 废气监测点位布置图（西南）

P2

P1-2

P1-1

——无组织废气检测点位

——有组织废气检测点位

上风向1#

下风向2#

下风向4#

下风向3#

P3

图7.2-2 废气监测点位布置图（西北）

- 7.2.1 有组织废气监测项目及监测频次

有组织排放废气监测项目及监测频次详见表7.2-1。

表7.2-1 有组织排放废气监测项目、监测频次一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 集棉工序排气筒P1-1出口（28m） | 颗粒物、酚类、甲醛 | 监测3次/天，连续监测2天 |
| 集棉工序排气筒P1-2出口（18m） | 颗粒物 |  |
| 固化工序排气筒P2出口（28m） | 颗粒物、SO2、NOX、酚类、甲醛 |  |
| 切割工序排气筒P3出口（28m） | 颗粒物 |  |

- 7.2.2 无组织废气监测项目、监测点位及监测频次

厂界外上风向设置1个参照点，厂界外下风向设3个监控点，无组织排放监测项目及监测频次详见表7.2-2。

表7.2-2 厂界无组织排放监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界外上风向设置一个参照点（1#），下风向设3个监控点（2#、3#、4#） | 颗粒物、甲醛、酚类 | 4次/天，连续监测2天（同时记录风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数） |

- 7.3 废水监测内容

项目废水监测点位是厂区工艺废水排放口。监测内容见表7.2-3。

表7.2-3 废水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 工艺废水排放口 | CODCr、挥发酚 | 每天4次，连续采样2天 |

- 7.4 噪声监测内容

厂界外1m布设4个噪声监测点位。每个监测点位昼间、夜间各监测1次，连续2天。监测项目：昼间、夜间等效声级（Leq）。厂界噪声监测点位布置图见图7.2-3。

3#▲

▲2#

▲1#

▲4#

——厂界噪声检测点位

图7.2-3 噪声监测监测点位布置图

- 第八章 质量保证和质量控制

- 8.1监测分析方法

- 8.1.1 废气监测分析方法

废气的监测分析方法与监测仪器详见下表8.1-1。

表8.1-1 废气监测方法和仪器一览表

| 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 采样设备及型号 |  | 分析设备及型号 | 检出限mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 重量法 | DB37/T 2537-2014 | 自动烟尘烟气 综合测试仪 ZR-3260型 E2018-49 |  | 电子天平 MS105DU E2018-139 | 1 |
|  |  | GB/T 16157-1996 |  |  |  |  |
| SO2 | 紫外吸收法 | DB37/T 2705-2015 | 便携式紫外烟气综合分析仪 ZR-3211型 E2018-62 |  |  | 2 |
| NOX | 紫外吸收法 | DB37/T 2704-2015 |  |  |  | 2 |
| 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516-1995 | 吸收瓶 | 紫外可见分光光度计T9 E2018-92 |  | 0.5 |
| 酚类 | 4-氨基安替比啉分光光度法 | HJ/T 32-1999 | 吸收瓶 | 紫外可见分光光度计T9 E2018-92 |  | 0.3 |
| 无组织废气 |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 大气/智能TSP综合采样器XY-2200 E2018-2 |  | 电子天平 MS105DU E2018-139 | 0.001 |
|  |  |  | 智能综合大气采样器DL-6000E E2018-32 |  |  |  |
|  |  |  | 智能综合大气采样器DL-6000E E2018-30 |  |  |  |
|  |  |  | 大气/智能TSP综合采样器XY-2200 E2018-26 |  |  |  |
| 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516-1995 | 吸收瓶 |  | 紫外可见分光光度计T9 E2018-92 | 0.5 |
| 酚类 | 4-氨基安替比啉分光光度法 | HJ/T 32-1999 | 吸收瓶 |  | 紫外可见分光光度计T9 E2018-92 | 0.003 |

8.1.2 废水监测分析方法

▲2#

图5-1 噪声布点图

废水的监测分析方法与监测仪器详见下表8.1-2。

表8.1-2 废水监测分析方法及仪器一览表

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（CODCr） | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | COD恒温加热器 LB-901A E2018-106 | 4 mg/L |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林直接分光光度法 | HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 T9 E2018-92 | 0.01 mg/L |

8.1.3 噪声监测分析方法

▲2#

图5-1 噪声布点图

厂界噪声的监测分析方法与监测仪器详见表8.1-3。

表8.1-3 厂界噪声监测方法和仪器一览表

| 项目名称 | 标准代号 | 标准方法 | 仪器设备及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | GB12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 声校准器AWA6221A E2018-01 | —— |
|  |  |  | 多功能声级计AWA5688 E2018-28 |  |

- 8.2人员资质

山东豌豆环境检测服务有限公司监测人员及实验室人员均经过岗位培训，持证上岗。

- 8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 8.3.1 废气监测质量控制措施

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次验收监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（2）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（3）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（4）所有监测数据、记录必须经监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

（5）根据被测污染因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器。

具体质控依据及质控措施方法见表8.3-1。

表8.3-1 质控依据及质控措施方法一览表

| 项目名称 | 质控标准名称 | 质控标准号 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 固定污染源检测质量保证与质量控制技术规范 | HJ/T 373-2007 |
|  | 固定源废气检测技术规范 | HJ/T 397-2007 |
|  | 大气污染物无组织排放检测技术导则 | HJ/T 55-2000 |

- 8.3.2废水监测质量控制措施

为保证监测分析结果准确可靠，在监测期间，样品采集、运输、保存和监测按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）与建设项目竣工环保验收监测规定和要求执行。具体质控措施包括监测人员持证上岗，监测数据经三级审核；加测密码平行样、自控平行样和密码标样等。

具体质控依据及质控措施方法见表8.3-2。

表8.3-2 质控依据及质控措施方法一览表

| 项目名称 | 质控标准名称 | 质控标准号 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 地表水和污水检测技术规范 | HJ/T 91-2002 |
|  | 水质 样品的保存和管理技术规定 | HJ 493—2009 |

- 8.3.3噪声监测质量控制措施

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前、后用标准发声源进行校准，测量前、后仪器的校准示值偏差不得大于0.5 dB(A)，否则测试结果无效。

具体质控依据及质控措施方法见表8.3-3。

表8.3-3 质控依据及质控措施方法一览表

| 项目名称 | 质控标准名称 | 质控标准号 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 环境噪声检测技术规范噪声测量值修正 | HJ 706-2014 |

多功能声级计测量前校准值93.9dB，测量后校准值93.9dB。

- 第九章  验收监测结果

- 9.1验收监测期间工况调查

在验收监测期间，通过查阅工作日报表、产量统计表、原辅材料消耗表对工况情况做出分析，判断工况是否达到75%。当生产负荷达到75%以上时，进入现场进行监测，当生产负荷小于75%时，通知监测人员停止监测，以确保监测数据的有效性。

通过调查，该项目在现场监测期间工况负荷均为87%以上，满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷达到75%以上的要求。验收监测期间生产工况见表9.1-1～表9.1-3。

表9.1-1 本项目验收监测期间工况

| 监测日期 |  | 2018年10月11日 |  |  | 2018年10月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 名称 | 生产线 | 实际生产量 （t/d） | 目标生产量 （t/d） | 负荷 （%） | 实际生产量 （t/d） | 目标生产量 （t/d） | 负荷 （%） |
| 岩（矿）棉 | 1#线 | 58 | 66.7 | 87 | 60 | 66.7 | 90 |
|  | 2#线 | 62 | 66.7 | 93 | 65 | 66.7 | 97 |

表9.1-2 本项目验收监测期间工况

| 监测日期 |  | 2018年10月22日 |  |  | 2018年10月23日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 名称 | 生产线 | 实际生产量 （t/d） | 目标生产量 （t/d） | 负荷 （%） | 实际生产量 （t/d） | 目标生产量 （t/d） | 负荷 （%） |
| 岩（矿）棉 | 1#线 | 60 | 66.7 | 90 | 59 | 66.7 | 88 |
|  | 2#线 | 58 | 66.7 | 87 | 61 | 66.7 | 91 |

表9.1-3 本项目验收监测期间工况

| 监测日期 |  | 2019年1月4日 |  |  | 2019年1月5日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 名称 | 生产线 | 实际生产量 （t/d） | 目标生产量 （t/d） | 负荷 （%） | 实际生产量 （t/d） | 目标生产量 （t/d） | 负荷 （%） |
| 岩（矿）棉 | 1#线 | 62 | 66.7 | 93 | 58 | 66.7 | 87 |
|  | 2#线 | 61 | 66.7 | 91 | 64 | 66.7 | 96 |

- 9.2环境保护设施调试效果

- 9.2.1污染物达标排放检测结果

- 9.2.1.1 废气监测结果及评价

（1）有组织废气监测结果及评价

项目有组织废气监测结果详见表9.2-1~表9.2-4。

表9.2-1 1#线集棉废气排气筒P1-1（28米）监测结果

| 监测因子 |  | 2018年10月11日 |  |  | 2018年10月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 83827 | 81215 | 80522 | 82131 | 80238 | 82811 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 8.1 | 6.5 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.578 | 0.544 | 0.515 | 0.509 | 0.650 | 0.538 |
|  | 最大值 | 8.1 mg/m3，0.650 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10 mg/m3，10.22 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 甲醛 | 实测浓度(mg/m3) | 1.29 | 1.08 | 0.95 | 0.62 | 0.44 | 0.40 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.108 | 0.088 | 0.076 | 0.051 | 0.035 | 0.033 |
|  | 最大值 | 1.29 mg/m3，0.108 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 25 mg/m3，1.21 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 酚类 | 实测浓度(mg/m3) | 3.69 | 4.60 | 2.15 | 1.45 | 未检出 （＜0.3） | 未检出 （＜0.3） |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.309 | 0.374 | 0.173 | 0.119 | —— | —— |
|  | 最大值 | 4.60 mg/m3，0.374 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 100 mg/m3，0.50 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

表9.2-2 2#线集棉废气排气筒P1-2（18米）监测结果

| 监测因子 |  | 2018年10月22日 |  |  | 2018年10月23日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 201684 | 201644 | 201732 | 201722 | 201702 | 201502 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.1 |
|  | 排放速率(kg/h) | 1.654 | 1.633 | 1.634 | 1.594 | 1.614 | 1.632 |
|  | 最大值 | 8.2 mg/m3，1.654 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10 mg/m3，2.62 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

表9.2-3 1#线固化废气排气筒P2（28米）监测结果

| 监测因子 |  | 2018年10月11日 |  |  | 2018年10月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 101151 | 98131 | 97213 | 94317 | 97772 | 97213 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.4 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.870 | 0.854 | 0.807 | 0.764 | 0.821 | 0.817 |
|  | 最大值 | 8.7 mg/m3，0.870 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10 mg/m3，10.22 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| SO2 | 实测浓度(mg/m3) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.202 | 0.098 | 0.097 | 0.094 | 0.098 | 0.097 |
|  | 最大值 | 2.0 mg/m3，0.202 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 50 mg/m3，12.86 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| NOX | 实测浓度(mg/m3) | 6.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 6.0 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.668 | 0.491 | 0.486 | 0.472 | 0.596 | 0.583 |
|  | 最大值 | 6.6 mg/m3，0.668 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 100 mg/m3，3.78 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 监测因子 |  | 2019年1月4日 |  |  | 2019年1月5日 |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 98477 | 97268 | 99216 | 100435 | 96378 | 99274 |
| 甲醛 | 实测浓度(mg/m3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 排放速率(kg/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 最大值 | —— |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 25 mg/m3，1.21 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 酚类 | 实测浓度(mg/m3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 排放速率(kg/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 最大值 | —— |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 100 mg/m3，0.50 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

表9.2-4 1#线切割废气排气筒P3（28米）监测结果

| 监测因子 |  | 2018年10月11日 |  |  | 2018年10月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 3602 | 3456 | 3565 | 3787 | 3657 | 3399 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.3 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.028 |
|  | 最大值 | 8.7 mg/m3，0.032 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10 mg/m3，10.22 kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

验收监测期间，1#线集棉废气排气筒P1-1（28米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.1 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求；1#线集棉废气排气筒P1-1（28米）排放的废气中甲醛和酚类的最大排放浓度分别为1.29 mg/m3和4.60 mg/m3，最大排放速率分别为0.108 kg/h和0.374 kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。2#线集棉废气排气筒P1-2（18米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.2 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求。1#线固化废气排气筒P2（28米）排放的废气中颗粒物、SO2和NOX的最大排放浓度分别为8.7 mg/m3、2.0 mg/m3和6.6 mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求；1#线固化废气中甲醛和酚类均未检出。1#线切割废气排气筒P3（28米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.7 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求。

（2）无组织废气监测结果及评价

项目验收监测期间气象参数详见表9.2-5，无组织废气监测结果详见表9.2-6。

表9.2-5 验收期间气象参数

| 监测时间 |  | 温度 (℃) | 大气压 (hPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量/低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.10.22 | 13:30 | 20 | 1021 | 2.5 | SW | 6/4 |
|  | 14:30 | 20 | 1021 | 2.5 | SW | 6/1 5/1 |
|  | 15:40 | 20 | 1021 | 2.5 | SW | 6/1 5/1 |
|  | 16:45 | 20 | 1021 | 2.5 | SW | 6/1 5/1 |
| 2018.10.23 | 10:00 | 16 | 1022 | 3.1 | NW | 6/2 |
|  | 11:00 | 16 | 1022 | 3.1 | NW |  |
|  | 12:10 | 16 | 1022 | 3.1 | NW |  |
|  | 13:15 | 16 | 1022 | 3.1 | NW |  |

根据《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/55-2000）的相关要求，结合无组织废气监测期间气象参数，以风速来判定，大气污染物无组织排放监测适宜程度属a类（不利于污染物的扩散和稀释适宜于进行无组织排放监测）。

表9.2-6无组织废气排放浓度监测结果

| 检测 项目 | 采样 日期 | 检测 频次 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 颗粒物 （mg/m3） | 2018.10.22 | 第一次 | 0.258 | 0.299 | 0.326 | 0.297 |
| 0.268 |  | 第二次 | 0.266 | 0.306 | 0.341 | 0.296 |
|  |  | 第三次 | 0.270 | 0.318 | 0.351 | 0.309 |
|  |  | 第四次 | 0.277 | 0.307 | 0.339 | 0.299 |
|  | 2018.10.23 | 第一次 | 0.248 | 0.301 | 0.329 | 0.299 |
|  |  | 第二次 | 0.270 | 0.313 | 0.340 | 0.306 |
|  |  | 第三次 | 0.275 | 0.310 | 0.343 | 0.312 |
|  |  | 第四次 | 0.277 | 0.311 | 0.334 | 0.309 |
| 最大值 | 0.351 mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 1.0 mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 甲醛 （mg/m3） | 2018.10.22 | 第一次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第二次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第三次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第四次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.10.23 | 第一次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第二次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第三次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第四次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 最大值 | —— |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 0.20 mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 酚类 （mg/m3） | 2018.10.22 | 第一次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第二次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第三次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第四次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018.10.23 | 第一次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第二次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第三次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 第四次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 最大值 | —— |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 0.080 mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

验收监测期间，厂界无组织废气中颗粒物排放浓度最大值为0.351 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放标准要求；厂界无组织废气中甲醛和酚类均未检出。

- 9.2.1.2 废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2-7。

表9.2-7 废水监测结果一览表

| 采样 点位 | 检测 项目 | 计量 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月4日9:30 | 1月4日11:30 |  | 1月4日13:30 |  | 1月4日15:30 |  | 日均值 | 限值 |
| 工艺废水排放口 | CODCr | mg/L | 89 | 92 |  | 90 |  | 91 |  | 91 | 100 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | / | 0.5 |
| 采样 点位 | 检测 项目 | 计量 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1月5日9:30 |  | 1月5日11:30 |  | 1月5日13:30 |  | 1月5日日15:30 | 日均值 | 限值 |
| 工艺废水排放口 | CODCr | mg/L | 88 |  | 90 |  | 89 |  | 88 | 89 | 100 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | / | 0.5 |
| 污水量：6600m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收监测期间，厂区工艺废水排放口废水中CODCr两天日均最大值为91mg/L，挥发酚两天均未检出，符合《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/676－2007）表3二级标准要求。

- 9.2.1.3 噪声监测结果及评价

厂界噪声监测结果见表9.2-8。

表9.2-8 噪声监测结果一览表                单位：dB(A)

| 监测点位 | 2018年10月22日 |  | 2018年10月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#东边界 | 63.7 | 53.4 | 64.4 | 54.7 |
| 2#南边界 | 62.9 | 54.2 | 64.5 | 54.4 |
| 3#西边界 | 63.1 | 54.0 | 63.7 | 53.6 |
| 4#北边界 | 64.4 | 54.1 | 63.0 | 54.4 |
| 标准限值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

验收监测期间，厂界外东、南、西、北4个监测点位的昼间噪声值在62.9~64.5dB（A），夜间噪声值在53.4~54.7dB（A），厂界噪声检测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类功能区标准要求。

- 第十章 环评批复落实情况

本项目环评批复的主要内容及落实情况见表10-1。

表10-1 环评批复内容及落实情况

| 序号 | 环评批复 | 落实情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目集棉废气经每条生产线设置的集棉机除尘室布袋除尘器+光催化降解处理，经6根不低于25m高排气筒（P1-1～P1-6）排放；固化废气经每条生产线设置的排烟除尘室和排湿除尘室内的布袋除尘器+光催化降解处理，经6根不低于25m高排气筒（P2-1～P2-6）排放；切割废气经每条生产线设置的集气罩+切割废气除尘室布袋除尘器处理，经6根不低于25m高排气筒（P3-1～P3-6）排放；确保固化炉烟气和集棉、切割粉尘排放符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求，苯酚和甲醛排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。 落实无组织废气防治措施，确保粉尘、甲醛、酚类排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放标准要求。 | 经现场调查，本项目废气主要为集棉废气、固化废气和切割废气以及未被收集的无组织粉尘、甲醛和酚类。1#线集棉废气（颗粒物、甲醛、酚类）通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P1-1）排放，固化废气（颗粒物、SO2、NOx、甲醛、酚类）通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P2）排放，切割废气（颗粒物）通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根28米高排气筒（P3）排放。2#线集棉废气（颗粒物）通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根18米高排气筒（P1-2）排放。 验收监测期间，1#线集棉废气排气筒P1-1（28米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.1 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求；1#线集棉废气排气筒P1-1（28米）排放的废气中甲醛和酚类的最大排放浓度分别为1.29 mg/m3和4.60 mg/m3，最大排放速率分别为0.108 kg/h和0.374 kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。2#线集棉废气排气筒P1-2（18米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.2 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求。1#线固化废气排气筒P2（28米）排放的废气中颗粒物、SO2和NOX的最大排放浓度分别为8.7 mg/m3、2.0 mg/m3和6.6 mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求；1#线固化废气中甲醛和酚类均未检出。1#线切割废气排气筒P3（28米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.7 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求。厂界无组织废气中颗粒物排放浓度最大值为0.351 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放标准要求；厂界无组织废气中甲醛和酚类均未检出。 | 已落实 |
| 2 | 项目区实行雨污分流，应认真做好各种污、废水收集和污水管道、化粪池、事故水池等重点防渗区域的防渗漏工作。项目检验废水、循环冷却排污水、车间设备清洗废水、生活污水经管网汇至潍坊特钢集团有限公司污水处理厂进行处理后综合利用，不外排。 | 经现场调查，本项目废水主要为渣球（未成纤的矿渣）冷却废水、废气处理水喷淋废水、生活污水。本项目渣球冷却废水和废气处理水喷淋废水排入高炉渣池，用于特钢集团高炉冲渣；生活污水通过管网送至潍坊特钢集团污水处理厂处理后全部回用于潍坊特钢集团生产，零排放。企业已做好各种污、废水收集和污水管道、化粪池、事故水池等重点防渗区域的防渗漏工作。 验收监测期间，厂区工艺废水排放口废水中CODCr两天日均最大值为91mg/L，挥发酚两天均未检出，符合《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/676－2007）表3二级标准要求。 | 已落实 |
| 3 | 通过合理布局，采用减震、隔音、消音、选择低噪音设备等措施，加强对设备的维护管理，认真落实各项噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 中的3类功能区标准。 | 经现场调查，本项目噪声主要是风机、空压机、岩棉生产成套设备等运行产生的机械噪声。企业通过合理布局，选择低噪音设备，采用减震、隔音、消音等降噪措施。 验收监测期间，厂界外东、南、西、北4个监测点位的昼间噪声值在62.9~64.5dB（A），夜间噪声值在53.4~54.7dB（A），厂界噪声检测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类功能区标准要求。 | 已落实 |
| 4 | 项目切割工序产生的边角料和集棉工序产生的矿渣棉粉尘收集后回用于生产；成纤工序产生的渣球收集后外售；生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。 | 经现场调查，本项目产生的固体废物主要是切割工序产生的边角料、沉降室产生的岩棉粉尘、成纤工序产生的渣球和生活垃圾。切割工序产生的边角料收集后回用于生产；沉降室产生的岩棉粉尘、成纤工序产生的渣球收集后回用于特钢集团建材厂用于生产钢渣微粉；生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。 | 已落 实 |
| 5 | 须采用先进的生产工艺、生产技术，使用清洁原辅材料，减少物耗、能耗、废弃物产生量，并须符合清洁生产要求。 | 经落实，项目采用先进的生产工艺和生产技术，使用的胶黏剂为水溶性酚醛树脂，符合清洁生产的要求。 | 已落 实 |
| 6 | 须针对项目生产特点，制定完备的突发环境污染事故应急预案、环境风险防范措施、环境保护管理制度及环境保护设施操作规程，在厂区内设置事故应急池，落实环境风险防范、应急及监控等措施，将事故风险环境影响降到最低。 | 经落实，企业编制完成《突发环境事件应急预案》，备案正在办理。 | 已落 实 |

- 第十一章 验收监测结论

- 11.1 污染物排放监测结果

- 11.1.1生产工况

通过调查，该项目在现场监测期间平均工况负荷均在87%以上，满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷达到75%以上的要求。因此本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

- 11.1.2 废水

验收监测期间，厂区工艺废水排放口废水中CODCr两天日均最大值为91mg/L，挥发酚两天均未检出，符合《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/676－2007）表3二级标准要求。

- 11.1.3废气

验收监测期间，1#线集棉废气排气筒P1-1（28米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.1 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求；1#线集棉废气排气筒P1-1（28米）排放的废气中甲醛和酚类的最大排放浓度分别为1.29 mg/m3和4.60 mg/m3，最大排放速率分别为0.108 kg/h和0.374 kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。2#线集棉废气排气筒P1-2（18米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.2 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求。1#线固化废气排气筒P2（28米）排放的废气中颗粒物、SO2和NOX的最大排放浓度分别为8.7 mg/m3、2.0 mg/m3和6.6 mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求；1#线固化废气中甲醛和酚类均未检出。1#线切割废气排气筒P3（28米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.7 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求。厂界无组织废气中颗粒物排放浓度最大值为0.351 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放标准要求；厂界无组织废气中甲醛和酚类均未检出。

- 11.1.4噪声

验收监测期间，厂界外东、南、西、北4个监测点位的昼间噪声值在62.9~64.5dB（A），夜间噪声值在53.4~54.7dB（A），厂界噪声检测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类功能区标准要求。

- 11.1.5 固体废物排放、处置及综合利用措施

经现场调查，本项目产生的固体废物主要是切割工序产生的边角料、沉降室产生的岩棉粉尘、成纤工序产生的渣球和生活垃圾。切割工序产生的边角料收集后回用于生产；沉降室产生的岩棉粉尘、成纤工序产生的渣球收集后回用于特钢集团建材厂用于生产钢渣微粉；生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。

- 11.2 验收结论

根据本次现场检测及调查结果，该项目执行了环境保护“三同时”制度，污染处理设施运行正常，有关环保措施基本落实，主要外排污染物达到国家有关标准及相关要求，建议通过环保验收。

- 第十二章 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):山东豌豆环境检测服务有限公司           填表人(签字):                   项目经办人(签字):

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 热熔渣制岩（矿）棉生产线项目（一期） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | C3135 |  |  | 建设地点 |  |  | 潍坊市高新区钢厂工业园潍钢东路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 隔热和隔音材料制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  |  | R新建 £改扩建 £技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产岩（矿）棉12万吨 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  | 年产岩（矿）棉4万吨 |  |  |  | 环评单位 |  |  | 山东赛飞特集团有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  |  | 潍环高书审字[2017] 13号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017.11 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  | 2018.8 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 山东豌豆环境检测服务有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  | 山东豌豆环境检测服务有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 1.6 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 5 | 废气治理(万元) |  |  | 100 |  |  | 噪声治理(万元) |  |  |  | 16 |  | 固废治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | - |  | 其它(万元) |  | 4 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | - |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 7200 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 潍坊奥华环保新材料科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  | 91370700344573435X |  |  | 验收时间 |  |  | 2018.12.30 |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （工 业建 设项 目详 填 ） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老” 削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量 (12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +16.82 |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  | 8.7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +6.264 |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 2.0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1.454 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 6.6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +4.810 |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染 物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；3、（3）为污水厂允许排放浓度。4、本期工程实际排放量(6)为本项目排入污水处理厂量，全厂实际排放总量(9)为通过城市污水厂排入外环境量。

- 附件1 项目环评审批意见

- 附件2 验收监测委托书

- 附件3 工况情况记录表

- 附件4 环境管理制度

- 附件5 防渗证明

- 附件6 废水综合利用协议

- 附件7 检测报告